LAB 04

Implémentation du Routage Inter-VLAN

Architecture Router-on-a-Stick avec 802.1Q

Programme : Réseau & Infrastructure | Cybersécurité

Collège de Bois-de-Boulogne

Session : Été 2026

# Vue d'ensemble du laboratoire

Ce laboratoire met en oeuvre le routage inter-VLAN selon l'architecture Router-on-a-Stick sur un reseau compose d'un routeur Cisco (R1) et de deux commutateurs (S1, S2). L'objectif est de permettre la communication entre plusieurs VLANs distincts en utilisant des sous-interfaces 802.1Q sur une unique liaison trunk physique.

## Topologie reseau

[PC-A]                         [PC-B]

VLAN 20 (F0/6)               VLAN 30 (F0/18)

|                               |

[S1] ─────── trunk ─────────── [S2]

| F0/5 (trunk)

|

[R1] G0/0/1 (Router-on-a-Stick)

├── G0/0/1.10  → 192.168.10.1  (VLAN 10 - Mgmt)

├── G0/0/1.20  → 192.168.20.1  (VLAN 20 - Sales)

├── G0/0/1.30  → 192.168.30.1  (VLAN 30 - Ops)

└── G0/0/1.1000 (VLAN 1000 - Native, no IP)

## Table d'adressage

| Équipement | Interface | Adresse IP | Masque | Passerelle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | G0/0/1.10 | 192.168.10.1 | /24 | — |
| R1 | G0/0/1.20 | 192.168.20.1 | /24 | — |
| R1 | G0/0/1.30 | 192.168.30.1 | /24 | — |
| R1 | G0/0/1.1000 | Native (no IP) | — | — |
| S1 | VLAN 10 | 192.168.10.11 | /24 | 192.168.10.1 |
| S2 | VLAN 10 | 192.168.10.12 | /24 | 192.168.10.1 |
| PC-A | NIC | 192.168.20.3 | /24 | 192.168.20.1 |
| PC-B | NIC | 192.168.30.3 | /24 | 192.168.30.1 |

## Table des VLANs

| VLAN ID | Nom | Rôle / Ports associés |
| --- | --- | --- |
| 10 | Management | Interface de gestion S1 & S2 — 192.168.10.x/24 |
| 20 | Sales | S1 F0/6 — PC-A (192.168.20.3) |
| 30 | Operations | S2 F0/18 — PC-B (192.168.30.3) |
| 999 | Parking_Lot | Tous les ports inutilisés (mode accès, shutdown) |
| 1000 | Native | VLAN natif du trunk 802.1Q (sans IP) |

# Partie 1 : Creation du reseau et configuration de base

Cette premiere partie couvre le cablage physique et la configuration initiale de tous les equipements (routeur, commutateurs et PCs) avant toute mise en oeuvre du VLAN.

## 1.1  Cablage de la topologie

- Connexion de R1 a S1 via G0/0/1 → F0/5 (liaison trunk principale)

- Liaison entre S1 et S2 via F0/1 (trunk inter-commutateurs)

- PC-A connecte a S1 sur F0/6 (VLAN 20)

- PC-B connecte a S2 sur F0/18 (VLAN 30)

## 1.2  Configuration du routeur R1

Commandes de base appliquees sur R1 :

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# hostname R1

R1(config)# no ip domain-lookup

R1(config)# enable secret cisco

R1(config)# line console 0

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

R1(config)# line vty 0 4

R1(config-line)# password cisco

R1(config-line)# login

R1(config)# service password-encryption

R1(config)# banner motd $ Acces autorise uniquement $

R1(config)# clock timezone EST -5

R1# copy running-config startup-config

## 1.3  Configuration des commutateurs S1 et S2

Les memes etapes de configuration de base sont appliquees sur S1 et S2 (hostname, mots de passe, banner, horloge, sauvegarde).

## 1.4  Configuration des postes de travail

- PC-A : IP 192.168.20.3 / 255.255.255.0 — Passerelle 192.168.20.1

- PC-B : IP 192.168.30.3 / 255.255.255.0 — Passerelle 192.168.30.1

# Partie 2 : Creation des VLANs et attribution des ports

## 2.1  Creation et nommage des VLANs (S1 et S2)

S1(config)# vlan 10

S1(config-vlan)# name Management

S1(config)# vlan 20

S1(config-vlan)# name Sales

S1(config)# vlan 30

S1(config-vlan)# name Operations

S1(config)# vlan 999

S1(config-vlan)# name Parking_Lot

S1(config)# vlan 1000

S1(config-vlan)# name Native

## 2.2  Interface de gestion et passerelle

S1(config)# interface vlan 10

S1(config-if)# ip address 192.168.10.11 255.255.255.0

S1(config-if)# no shutdown

S1(config)# ip default-gateway 192.168.10.1

S2(config)# interface vlan 10

S2(config-if)# ip address 192.168.10.12 255.255.255.0

S2(config-if)# no shutdown

S2(config)# ip default-gateway 192.168.10.1

## 2.3  Parking_Lot — ports inutilises

Tous les ports non utilises sont assignes au VLAN 999, mis en mode acces statique et desactives :

S1(config)# interface range f0/2-4, f0/7-24, g0/1-2

S1(config-if-range)# switchport mode access

S1(config-if-range)# switchport access vlan 999

S1(config-if-range)# shutdown

## 2.4  Attribution des ports actifs

- S1 F0/6  →  VLAN 20 (Sales) — connexion PC-A

- S2 F0/18 →  VLAN 30 (Operations) — connexion PC-B

S1(config)# interface f0/6

S1(config-if)# switchport mode access

S1(config-if)# switchport access vlan 20

S2(config)# interface f0/18

S2(config-if)# switchport mode access

S2(config-if)# switchport access vlan 30

## 2.5  Verification

S1# show vlan brief

S2# show vlan brief

# Partie 3 : Configuration du trunk 802.1Q

## 3.1  Trunk S1 ↔ S2 (F0/1)

S1(config)# interface f0/1

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000

S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1000

S2(config)# interface f0/1

S2(config-if)# switchport mode trunk

S2(config-if)# switchport trunk native vlan 1000

S2(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1000

## 3.2  Trunk S1 → R1 (F0/5)

S1(config)# interface f0/5

S1(config-if)# switchport mode trunk

S1(config-if)# switchport trunk native vlan 1000

S1(config-if)# switchport trunk allowed vlan 10,20,30,1000

S1# copy running-config startup-config

## 3.3  Verification des trunks

S1# show interfaces trunk

S2# show interfaces trunk

## 3.4  Question d'analyse — Panne de G0/0/1 sur R1

Si G0/0/1 de R1 tombe en panne, tout le routage inter-VLAN est interrompu. L'architecture Router-on-a-Stick utilise une unique interface physique pour toutes les communications inter-VLAN via des sous-interfaces. La perte de cette liaison elimine le seul point de routage entre VLANs — aucune alternative de basculement n'existe dans cette topologie.

# Partie 4 : Configuration du routage inter-VLAN sur R1

L'architecture Router-on-a-Stick est implementee en creant des sous-interfaces logiques sur l'interface physique G0/0/1 de R1. Chaque sous-interface prend en charge un VLAN specifique via l'encapsulation 802.1Q.

## 4.1  Activation de l'interface physique

R1(config)# interface g0/0/1

R1(config-if)# no shutdown

## 4.2  Sous-interface VLAN 10 — Management

R1(config)# interface g0/0/1.10

R1(config-subif)# description Management VLAN 10

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 10

R1(config-subif)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0

## 4.3  Sous-interface VLAN 20 — Sales

R1(config)# interface g0/0/1.20

R1(config-subif)# description Sales VLAN 20

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 20

R1(config-subif)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

## 4.4  Sous-interface VLAN 30 — Operations

R1(config)# interface g0/0/1.30

R1(config-subif)# description Operations VLAN 30

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 30

R1(config-subif)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0

## 4.5  Sous-interface VLAN 1000 — Native

R1(config)# interface g0/0/1.1000

R1(config-subif)# description Native VLAN 1000

R1(config-subif)# encapsulation dot1Q 1000 native

## 4.6  Verification

R1# show ip interface brief

# Partie 5 : Verification du routage inter-VLAN

## 5.1  Tests de connectivite depuis PC-A

- Ping vers la passerelle 192.168.20.1 → Reussi

- Ping vers PC-B (192.168.30.3) → Reussi (routage inter-VLAN fonctionnel)

- Ping vers S2 (192.168.10.12) → Reussi (acces VLAN Management)

## 5.2  Traceroute depuis PC-B vers PC-A

PC-B> tracert 192.168.20.3

Resultat attendu :

- Saut 1 :  192.168.30.1  — sous-interface G0/0/1.30 de R1 (passerelle VLAN 30)

- Saut 2 :  192.168.20.3  — PC-A (destination finale, VLAN 20)

Ce resultat confirme que R1 effectue le routage entre VLAN 30 et VLAN 20 via ses sous-interfaces dot1Q, validant l'integralite de l'architecture Router-on-a-Stick.

# Conclusion

Ce laboratoire demontre l'implementation complete d'une architecture Router-on-a-Stick pour le routage inter-VLAN. Les points cles valides sont :

- Segmentation logique du reseau en 5 VLANs (10, 20, 30, 999, 1000)

- Configuration de trunks 802.1Q entre S1, S2 et R1

- Sous-interfaces dot1Q sur R1 permettant le routage entre VLANs

- Isolation des ports inutilises dans le VLAN Parking_Lot (999)

- Verification complete de la connectivite via ping et traceroute

Cette architecture, bien que simple a deployer, presente un point unique de defaillance sur l'interface G0/0/1 de R1. En production, une solution redondante (ex. : Layer 3 Switch avec SVIs) serait preferable pour garantir la haute disponibilite.